全千兆4口POE交换机

204GP-G

产品概述：

204GP-G  POE交换机是公司推出的新一代绿色节能以太接入供电交换机。提供简单便利的安装维护手段和丰富的业务特性，助力用户打造安全可靠的高性能网络，可广泛应用于中小企业、网吧、酒店、学校等以太接入场景。该交换机同时拥有4个下行口和1个上行口，下行为10/100/1000Mbps 以太网PoE供电端口，上行为1个10/100/1000Mbps以太网接口。

该产品主要针对高清网络摄像机数据接入和PoE供电而设计，遵循IEEE802.3 af/at标准，每个端口能够为摄像机提供最大30W的电源功率，解决摄像机供电的麻烦；产品下联口最远传输距离可达到250米，突破了传统交换机100米距离的限制，在实际工程项目中，使产品覆盖范围更大；同时，该产品采用工业级美国品牌Marvell交换芯片，美国品牌TI电源管理和 POE供电芯片保障了交换机整机稳定运行；另外，该产品还支持桌面、挂墙安装方式，可满足不同工程现场对设备安装的要求。

典型应用场景的组网图如下：

产品规格图：

主要特性：

- 4个下行10/100/1000Mbps自适应以太网接口， 1个上行10/100/1000Mbps自适应以太网接口

- 1～4端口支持标准IEEE802.3af/at供电

- PoE单端口最大供电功率：30W

- PoE 功率：60/96/120W可选（1到4端口总的最大输出功率由配置的电源适配器决定）

- 符合IEEE 802.3；IEEE 802.3u；IEEE 802.3ab；IEEE 802.3x Flow Control；IEEE802.3af/at 标准

- 流控方式：全双工采用IEEE 802.3x标准，半双工采用Back pressure标准

- 支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）

- 支持网络端口防雷（AC电源口：差模 +/-2kV，共模 +/-4kV）

- 采用存储转发的交换机制，转发内存2M

- 所有端口支持线速交换，10K帧长范围内均可达到线速

- 零配置特性电源是自动供给到自适应的设备，即插即用，无需软件和协议转换

- 小巧，紧凑，静音的设计适合放置于桌面或墙上

- 支持VLAN,CCTV模式，打开CCTV模式数据和供电可以传250米距离

技术参数：

| 产品型号 |  |  | 204GP-G |
| --- | --- | --- | --- |
| 供电 | 供电方式 |  | 电源适配器默认65W，可选96/120W |
|  | 输入电压 |  | DC48~57V |
|  | 功率消耗 |  | 机器本身消耗小于5W 总功率消耗小于65/96/120W |
| 端口参数 | 网络端口 |  | 1~4 下行网口：10/100/1000Mbps 1上行网口：10/100/1000Mbps |
|  | 传输距离 |  | 1~4下行网口：100米 CCTV模式打开下行口支持250米 1上行网口：100米 |
|  | 传输介质 |  | 1~4下行网口：Cat5e/6标准UTP 网线， 1上行网口：Cat5e/6标准UTP 网线 |
|  | POE标准 |  | 符合IEEE 802.3af/at国际标准，单端口最大供电功率30W |
|  | PoE供电方式 |  | 末端跨接法 |
|  | PoE供电功率 |  | 单个POE端口 ≤30W，整机＜65/96/120W |
| 交换参数 |  | 网络标准 | IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.1Q(VLAN) 、IEEE 802.1w(RSTP)、 IEEE 802.3af/at |
|  |  | 背板带宽 | 10Gbps |
|  |  | 转发方式 | 存储转发 |
|  |  | 包数据缓存 | 2M |
|  |  | MAC地址表 | 8K |
| 状态指示灯 | 电源指示灯 |  | 1个指示电源（绿色） |
|  | 网络供电端口LED |  | PoE状态指示8个，RJ45座上黄灯； |
|  | 网络数据端口LED |  | 数据状态指示8个，RJ45座上绿灯 |
| Switch | Default |  | 标准模式 |
|  | Vlan模式 |  | VLAN打开，1到4口只能和上行口通信; Vlan 关闭，正常状态 |
|  | CCTV模式 |  | CCTV打开， 1到4口只能和上行口通信，1到4口超远距离250米数据传输和供电 |
| 防护等级 | 通讯端口防雷防护 |  | 4KV 执行标准：IEC61000-4-5 |
|  | 整机静电防护 |  | 1a 接触放电 3级 1b 空气放电 3级 |
| 环境规范 | 工作温度 |  | 0℃~55℃ |
|  | 储存温度 |  | -40℃~70℃ |
|  | 湿度(非凝结) |  | 0~95% |
| 物理规格 | 尺寸(长×宽×高) |  | 152mmx95mmx28.25mm |
|  | 颜色 |  | 灰色 |
|  | 重量 |  | 612g |
| 可靠性 | 平均故障间隔时间(MTBF) |  | ＞50000h |