- GY-204GP-F

- 全千兆4口POE光纤交换机

- 产品概述：

- 204GP-F POE交换机是公司推出的新一代绿色节能以太接入供电交换机。提供简单便利的安装维护手段和丰富的业务特性，助力用户打造安全可靠的高性能网络，可广泛应用于中小企业、网吧、酒店、学校等以太接入场景。该交换机同时拥有4个下行口和1个上行口，下行为10/100/1000Mbps 以太网POE供电端口，上行为1个1.25Gbps千兆光口。

- 该产品主要针对高清网络摄像机数据接入和PoE供电而设计，遵循IEEE802.3 af/at标准，每个端口能够为摄像机提供最大30W的电源功率，解决摄像机供电的麻烦；产品下行口最远传输距离可达到250米，突破了传统交换机100米距离的限制，在实际工程项目中，使产品覆盖范围更大；同时，该产品采用工业级美国品牌Marvell交换芯片，美国品牌TI电源管理和 POE供电芯片保障了交换机整机稳定运行；另外，该产品还支持桌面、挂墙安装方式，可满足不同工程现场对设备安装的要求。

- 典型应用场景的组网图如下：

- 产品规格图：

- 主要特性：

- 4个下行10/100/1000Mbps自适应以太网接口， 1个上行1.25Gbps千兆光口

- 1～4端口支持PoE供电，符合IEEE802.3af/at标准

- PoE单端口最大供电功率：30W

- PoE 总功率：65/96/120W可选（1到4端口总的最大输出功率由配置的电源适配器决定）

- 符合IEEE 802.3；IEEE 802.3u；IEEE 802.3ab；IEEE 802.3x Flow Control；IEEE802.3af/at 标准

- 流控方式：全双工采用IEEE 802.3x标准，半双工采用Back pressure标准

- 支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）

- 支持网络端口防雷（AC电源口：差模 +/-2kV，共模 +/-4kV）

- 采用存储转发的交换机制，转发内存2M

- 所有端口支持线速交换，10K帧长范围内均可达到线速

- 零配置特性电源是自动供给到自适应的设备，即插即用，无需软件和协议转换

- 技术参数：

| - 产品型号 |  |  | - 204GP-F |
| --- | --- | --- | --- |
| - 供电 | - 供电方式 |  | - 电源适配器默认65W，可选96/120W |
|  | - 输入电压 |  | - DC48~57V |
|  | - 功率消耗 |  | - 机器本身消耗小于5W - 总功率消耗小于65/96/120W |
| - 端口参数 | - 网络/ 光纤端口 |  | - 1~4 下行网口：10/100/1000Mbps - 1上行光口：SC/FC/ST可选 |
|  | - 传输距离 |  | - 1~4下行网口：100米 - CCTV模式打开下行支持250米 - 1上行光口：0-120KM可选 |
|  | - 传输介质 |  | - 1~4下行网口：Cat5e/6标准UTP 网线， - 上行光口：光纤 |
|  | - POE标准 |  | - 符合IEEE 802.3af/at国际标准，单端口最大供电功率30W |
|  | - PoE供电方式 |  | - 末端跨接法 |
|  | - PoE供电功率 |  | - 单个POE端口 ≤30W，整机＜65/96/120W |
| - 交换参数 |  | - 网络标准 | - IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.1Q(VLAN) 、IEEE 802.1w(RSTP)、 IEEE 802.3at/af |
|  |  | - 背板带宽 | - 10Gbps |
|  |  | - 转发方式 | - 存储转发 |
|  |  | - 包数据缓存 | - 2M |
|  |  | - MAC地址表 | - 8K |
| - 状态指示灯 | - 电源指示灯 |  | - 1个指示电源（绿色） |
|  | - 光纤指示灯 |  | - 1个光纤指示灯OPT（绿色） |
|  | - POE供电端口LED |  | - PoE状态指示4个，RJ45座上黄灯； |
|  | - 网络数据端口LED |  | - 数据状态指示4个，RJ45座上绿灯 |
| - Switch | - Default |  | - 标准模式 |
|  | - Vlan模式 |  | - VLAN打开，1到4口只能和上行口通信; |
|  | - CCTV模式 |  | - Vlan打开， 1到4口只能和上行口通信，1到4口超远距离250米数据传输和供电; |
| - 防护等级 | - 通讯端口防雷防护 |  | - 4KV 执行标准：IEC61000-4-5 |
|  | - 整机静电防护 |  | - 1a 接触放电 3级 1b 空气放电 3级 |
| - 环境规范 | - 工作温度 |  | - 0℃~55℃ |
|  | - 储存温度 |  | - -40℃~70℃ |
|  | - 湿度(非凝结) |  | - 0~95% |
| - 物理规格 | - 尺寸(长×宽×高) |  | - 152mmx95mmx28.25mm |
|  | - 颜色 |  | - 灰色 |
|  | - 重量 |  | - 800g |
| - 可靠性 | - 平均故障间隔时间(MTBF) |  | - ＞50000h |